АДМИНИСТРАЦИЯ  УСТЬ-КАЛМАНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 09 »   ноября   2018  года                                                                  №  327

с. Усть-Калманка

Об утверждении комплексной схемы организации дорожного движения Усть-Калманского района Алтайского края

В целях разработки комплекса мероприятий направленных на повышение безопасности дорожного движения на территории Усть-Калманского района  Алтайского края, руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказа Минтранса России от 17.03.2015 № 43 «Об утверждении Правил подготовки проектов и схем организации дорожного движения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить комплексную схему организации дорожного движения Усть-Калманского района Алтайского края (прилагается).

2. Разместить  настоящее постановление на официальном сайте Администрации Усть-Калманского района.

3. Контроль над исполнением настоящего оставляю за собой.

Первый  заместитель

главы  Администрации  района                                                    А.Н. Зиновьев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Усть-Калманского района

от 09  ноября  2018 г.    №  327

Комплексная схема организации дорожного движения

Усть-Калманского района  Алтайского края

ВВЕДЕНИЕ

Объект исследования – улично-дорожная сеть(далее –УДС) муниципального образования Усть-Калманский район  Алтайского края (далее –МО Усть-Калманский район), организация дорожного движения (далее – ОДД) и транспортно-эксплуатационное состояние дорог. Цель Комплексной схемы организации дорожного  движения МО Усть-Калманский район (далее  – КСОДД) – разработка Программы мероприятий, направленных на увеличение пропускной способности УДС МО Усть-Калманский район, предупреждения заторных ситуаций с учетом изменения транспортных потребностей района, снижения аварийности и негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения.

Задачи КСОДД:

-сбор и анализ данных о параметрах УДСи существующей схемы ОДД на территории МО, выявление проблем, обусловленных недостатками в развитии территориальной транспортной системы;

-анализ существующей системы пассажирского транспорта на территории Усть-Калманского района;

-анализ существующей сети транспортных корреспонденций МО Усть-Калманский район с другими муниципальными образованиями и территориями;

-анализ планов социально-экономического развития МО Усть-Калманский район;

-разработка мероприятий по оптимизации схемы ОДДи повышению безопасности дорожного движения на территории МО Усть-Калманский район;

-разработка мероприятий по оптимизации парковочного пространства на территории МО Усть-Калманский;

-разработка мероприятий по оптимизации работы системы пассажирского транспорта с учетом существующих и прогнозных характеристик пассажиропотоков на территории МО Усть-Калманский район;

-разработка мероприятий по повышению транспортной доступности МО  Усть-Калманский район и развитию транспортных связей с другими муниципальными образованиями и территориями.

1. Характеристика сложившейся ситуации по ОДД

1.1.Общая характеристика МО Усть-Калманский район

## Усть-Калма́нский район  расположен в южной части Алтайского края.  Административный центр — село Усть-Калманка, расположенное в 193 км от Барнаула. Входит в состав Алтайского края. На севере район граничит с Алейским и Усть-Пристанским районами, на востоке с Петропавловским и Солонешенским, на юге с Чарышским и Краснощековским и на западе с Шипуновским районом.

Образован район в 1935 году и занимает территорию 2339 квадратных километров. Расстояние до краевого центра г. Барнаул - 193 км. Территориально Усть-Калманский район подразделяется на 9 сельсоветов, 22 населенных пункта. В районе проживает 14000 человек, в том числе в районном центре 6270 человек.

1.2. Социально-экономическая характеристика района.

В районе проживает 14000 человек, в том числе в районном центре 6270 человек, занимает территорию 2339 квадратных километров.

Усть-Калманский район расположен в предгорной зоне районов Алтайского края. Рельеф территории района характеризуется большим разнообразием. Западная левобережная часть от реки Чарыш является продолжением Алейской степи. Правобережная часть начинается слабоволнистой равниной, пересеченной глубокими задерневелыми оврагами и логами, простилающимися с северо-запада на юго-восток. Восточная часть территории района переходит в предгорье, представленное грядами холмов, достигающих высоты 100-150 метров, а территория с. Слюдянки и с. Верх-Слюдянки расположена в гористой местности. В направлении с юго-запада на северо-восток на протяжении 42 км район пересекает река Чарыш, в пойме которого расположены многочисленные заболоченные понижения и озера.

Район относится к умеренно теплой зоне с годовым количеством осадков в западной части 350-450 мм и 500-600 мм. в восточной части. Господствующие ветры юго-западные. Климат резко континентальный. Пахотные угодья района представлены черноземными выщелоченными и обыкновенными, мощными и среднемощными почвами, средне- и малогумусными.

Растительные ресурсы района дают определенное количество сырья для деревообрабатывающей промышленности района в виде деловой древесины.

Полезные ископаемые представлены строительными песками, гравийно-песчаной смесью и глиной.

На территории находятся несколько рек, в том числе река Чарыш, большое количество озер на территории Пономаревского и Приозерного сельсоветов. Село Слюдянка расположено в горной местности, хвойный и лиственный лес создают условия для развития зоны отдыха.

Основное направление экономики — сельское хозяйство: производство зерна, мясомолочное животноводство, свиноводство. На территории района находятся маслосырзавод, элеватор, пекарни, МУПБО "Центр услуг". Социальная сфера: общеобразовательные школы, детские сады, медучреждения, библиотеки, КГБПОУ "Усть-Калманский лицей профессионального образования".

1.3. Характеристика сети дорог района, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог

Транспортная инфраструктура района составляет систему из автомобильного транспорта.

По территории района проходят автомобильная трасса Алейск - Чарыш, автодороги на села Быстрый Исток и Краснощеково, трасса на Бийск.

До ближайшей железнодорожной станции - 65 км.

Через район проходит автодорога краевого значения К-18. Протяженность дорог общего пользования – 290, 5 км.  Из них асфальтобетонные – 76,75 км, щебеночные – 205,26 км,  грунтовые дороги – 8,5 км. Плотность дорог с твердым покрытием составляет 122,6 км/тыс. кв. км.  На территории района находится 18 мостов.

На территории района  имеется шесть автозаправочных станций, четыре станции технического обслуживания транспорта, работает один автовокзал. Автобусное сообщение связывает район со всем районам и Алтайским краем в целом. Пассажирам предоставлена возможность приобретения билетов на транзитные автобусные перевозки.

1.4. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в районе

Анализ данных показывает рост автомобилизации населения в сравнении с данными 2005 года в 1,5 раза, несмотря на убыль населения, количество легковых автомобилей продолжает расти.

Хранение легковых автомобилей индивидуальных владельцев осуществляется преимущественно в одноэтажных гаражах боксового типа либо на прилегающей территории.

Пассажирский автомобильный вокзал располагается в районном центре, имеет одноэтажное строение с залом ожидания на 40 посадочных мест.

Маршрутная сеть автомобильного транспорта связывает район со следующими населенными пунктами: г. Барнаул, г. Алейск, г. Бийск. Функционирует 3 муниципальных маршрута:

Реестр   муниципальных  маршрутов    Усть-Калманского района

| Регистрационный номер маршрута | Порядковый номер маршрута | Наименование маршрута | Наименование промежуточных остановочных пунктов | Протяженность маршрута | Порядок посадки и высадки пассажиров | Вид регулярных перевозок | Классы транспортных средств |  |  |  |  | Дата начала осуществле-ния перевозок | Наименование юридического лица | Место нахождение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | особо малый | малый | средний | большой | экологический класс |  |  |  |
| 1 | 101 | "Усть-Калманка - Новобураново" | с. Усть-Камышенка, с. Кабаново | 39 | * | ** |  | 6 |  |  |  | 2012 г. | Усть-Калманское МАТПП | 658150, Алтайский край, Усть-Калманский район, с. Усть-Калманка ул. Ленина 70 |
| 2 | 102 | «Усть-Калманка - Восточный» | п. Приозерный | 59 | * | ** |  | 6 |  |  |  | 2012 г. | Усть-Калманское МАТПП | 658150, Алтайский край, Усть-Калманский район, с. Усть-Калманка ул. Ленина 70 |
| 3 | 103 | «Усть-Калманка - Пономарево» | с. Чарышское | 27 | * | ** |  | 6 |  |  |  | 2012 г. | Усть-Калманское МАТПП | 658150, Алтайский край, Усть-Калманский район, с. Усть-Калманка ул. Ленина 70 |
| * Порядок посадки и высадки пассажиров - в установленных остановочных пунктах. ** Вид регулярных перевозок - регулярные перевозки по регулируемым тарифам (регулярные перевозки, осуществляемые с применением тарифов, установленных органами государственной власти субъектов Российской Федерации). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.5. Анализ уровня безопасности дорожного движения

За последние два года на улично-дорожной сети района МО МВД России «Усть-Калманский» на обслуживаемой территории  (Усть-Калманский и Чарышский район Алтайского края) произошло следующее количество дорожно-транспортных происшествий:

2017 г. – 62 ДТП, в том числе 10 ДТП, где пострадали люди, ДТП по причине неудовлетворительных дорожных условий отсутствуют.

2018 г. – 77 ДТП, в том числе 17 ДТП, где пострадали или погибли люди, 1 ДТП по причине неудовлетворительных дорожных условий.

ДТП, в которых погибли люди 2017 и 2018 году отсутствуют.

Отмечается увеличение общего числа ДТП, которое происходило за счет  увеличения таких видов ДТП как столкновения.

Основными причинами ДТП являются нарушение скоростного режима участниками движения, несоблюдение очередности проезда, выезд на полосу встречного движения.

1.6. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры

Сформированная сеть автомобильных дорог позволяет свободному передвижению транспортных средств различных категорий, основными проблемами являются изношенность дорожной одежды (асфальтового покрытия).

Проектом программы предусматриваются работы по ремонту автомобильных дорог, строительству тротуаров и обустройству временных стоянок автомашин: у промпредприятий, автотранспортного вокзала, крупных торгово-развлекательных центров, административных зданий и учреждений, рыночного комплекса. Такие стоянки могут обслуживать один или несколько объектов массового посещения, они должны быть расположены на расстоянии пешеходной доступности, не превышающей 150 м до вокзалов, торговых центров и универмагов и 300 м до других объектов. У входов и выходов общественных, торговых, лечебно-профилактических и других зданий и учреждений для посадки и высадки людей или разгрузки и погрузки грузов следует предусматривать площадки для остановки автомобилей независимо от наличия стоянок у этих объектов. В жилых районах следует предусматривать стоянки для временного размещения автомобилей и других малогабаритных наземных мототранспортных средств. Расстояние от таких стоянок до подъездов жилых домов не должно превышать 200 м.

Территории для постоянного хранения индивидуальных автотранспортных средств равномерно распределена в санитарно-защитных зонах промпредприятий и в коммунально-складской зоне. Среднее расстояние подходов от жилой секционной застройки не более 800метров. Въезды на автостоянки и выезды с них организуются на улицы и проезды местного значения или на местные проезды магистральных улиц, а так же на расстоянии не менее 35 метров от границы проезжей части пересечений улиц, дорог и проездов местного значения. Вокруг участков гаражей предусматривается полосы зеленых насаждений шириной не менее 10 метров, а в гаражных кооперативах с числом 50 и более мест ширина зеленых насаждений составит не менее 50 метров.

Площадь территории под гаражи для индивидуального хранения легковых автомобилей в районе секционной застройки определена по усредненному уровню автомобилизации: на первую очередь 60 шт. на 1000жителей, на расчетный срок 118,8 шт. на 1000 жителей. На один личный легковой автомобиль принято в среднем 25 м2.

Для районов с усадебной застройкой предполагается постоянное хранение автомобилей индивидуального пользования на личных приусадебных участках. Для постоянного хранения автомобилей индивидуального пользования жителями секционной застройки резервируются территории под гаражи боксового типа.

Рекомендуемые мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры позволят улучшить условия проживания, повысят инвестиционную привлекательность земельных участков. Мероприятия по улучшению существующей транспортной системы предусматривают создание удобных связей с местами приложения труда, объектами культурно - бытового назначения, зонами отдыха населения.

1.7. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры района

Нормативно-правовая база района в сфере транспортной инфраструктуры удовлетворяет все требования действующего законодательства РФ, все нормативно-правовые акты приведены в соответствие с Федеральным законом от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

Существует районная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения, заседания комиссии проходят не реже 4 раз в год, комиссия осуществляет обследование состояния дорог, деятельность, обеспечивающую связь транспортников, дорожников, работы школ и дошкольных учреждений в сфере безопасности дорожного движения.

2.Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов

2.1. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Прогноз развития объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта:

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2018 г. | 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АЗС | ед. | 6 | 8 |
| 2 | СТО | ед. | 4 | 6 |
| 3 | Автовокзалы, ж/д вокзалы | ед. | 1 | 1 |
| 4 | Мосты, путепроводы, транспортные развязки | ед. | 18 | 18 |
| 5 | Вертолетные площадки | ед. | 1 | 1 |

2.2. Прогноз развития дорожной сети района

Прогноз развития дорожной сети:

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2016 г. | 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог | км | 290,5 | 290,5 |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием покрытием | км | 76,75 | 105 |
| 3 | Доля протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям | % | 40,5 | 52,8 |

2.3. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

Уровень автомобилизации населения района легковым автотранспортом в настоящее время составляет 392 ед. на 1000 жителей. Уровень автомобилизации на конец расчетного срока принят 450 ед. на 1000 жителей.

2.4. Прогноз показателей безопасности дорожного движения

Прогноз показателей безопасности дорожного движения:

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2018 г. | 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество ДТП | ед. | 77 | 50 |
| 2 | Количество ДТП в которых пострадали или погибли люди | ед. | 17 | 10 |
| 3 | Количество ДТП по причине неудовлетворительных дорожных условий | ед. | 1 | 0 |

2.5. Прогноз  негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду:

| № п/п | Прогнозируемый период | Показатель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CO |  | NO2 |  |
|  |  | Факт мг/м3 | Норматив мг/м3 | Факт мг/м3 | Норматив мг/м3 |
| 1 | 2018-2022 | 1,3 | 3 | 0,03 | 0,06 |
| 2 | 2023-2028 | 1,5 | 3 | 0,04 | 0,06 |

В суммарных выбросах загрязняющих веществ в атмосферу на долю автотранспорта приходится около 40%. Доля автотранспорта в шумовом воздействии на население составляет 90%. Прогнозируется увеличение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспортных средств в год приблизительно на 1,5 %.

Ежегодной утилизации подлежат примерно 5% существующего парка транспортных средств (брошенные и разукомплектованные автотранспортные средства). В условиях слабой организации сбора и утилизации таких автомобилей (в первую очередь личного транспорта) происходит их накопление, что представляет серьезную проблему.

3. Принципиальные предложения и решения по основным мероприятиям ОДД

Принципиальные предложения и решения по основным мероприятиям ОДД:

| Наименование мероприятий | Содержание мероприятий |
| --- | --- |
| Вариант № 1 (Базовый) |  |
| 1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта | - организация защитных насаждений вдоль дорог, автотранспортных предприятий и гаражей |
| 2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов | - реконструкция остановочных павильонов; - оптимизация парка общественного транспорта в соответствии с потребностями настоящего времени |
| 3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства | - организация парковочных мест вдоль центральных улиц района; - упорядочение и организация парковок около МКД; |
| 4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения | - расширение и благоустройство ул. Ленина в соответствии с категорией улицы |
| 5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб | - создание грузового транспортного каркаса, включающего пути пропуска основных потоков грузового транспорта |
| 6. Мероприятия по развитию сети дорог района | - реконструкция автомобильных дорог |
| 7. Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения | - мероприятия по устройству (монтажу) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения (капитальный ремонт в части элементов обустройства автомобильных дорог): а) устройство (монтаж) барьерных ограждений; б) устройство (монтаж) дорожных знаков; в) капитальный ремонт пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения района в части элементов обустройства; г) актуализация Проекта организации дорожного движения; д) ПСД на устройство (монтаж) недостающих элементов обустройства автомобильных дорог, проверка достоверности определения сметной стоимости, технадзор. - проведение профилактических мероприятий по БДД в образовательных учреждениях в рамках уроков ОБЖ и внеклассных мероприятий; - обновление дорожной разметки на пешеходных переходах вблизи детских образовательных учреждений; - установка пешеходных ограждений, искусственных дорожных неровностей, светофоров Т.7 вблизи детских образовательных учреждений и мест массового скопления людей |
| Вариант № 2 (оптимальный) |  |
| 1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта | - организация защитных насаждений вдоль дорог, автотранспортных предприятий и гаражей; - строительство (реконструкция) автокомплекса, двух СТО, одной АЗС; - строительство путепроводов и транспортных развязок в разных уровнях; - внедрение системы повышения экологических характеристик, осуществление контроля за состоянием автотранспортных средств; - создание и внедрение единой системы контроля качества топлива на АЗС района |
| 2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов | - реконструкция остановочных павильонов; - оптимизация парка подвижного состава общественного транспорта в соответствии с потребностями настоящего времени; - увеличение протяженности маршрутов автобусного сообщения на 13 км |
| 3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства | - строительство гаражей боксового типа в секционной и усадебной застройке; - организация парковочных мест вдоль центральных улиц района; - упорядочение и организация парковок около МКД; - организации гаражно-строительных кооперативов; - организация открытых стоянок; |
| 4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения | - расширение и благоустройство ул. Ленина в соответствии с категорией улицы; - организация транспортных веломаршрутов |
| 5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб | - создание грузового транспортного каркаса, включающего пути пропуска основных потоков грузового транспорта; - обновление, расширение номенклатуры, увеличение количества подвижного состава коммунальных и дорожных служб |
| 6. Мероприятия по развитию сети дорог района | - реконструкция автомобильных дорог; |
| 7. Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения | - мероприятия по устройству (монтажу) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения (капитальный ремонт в части элементов обустройства автомобильных дорог): а) устройство (монтаж) барьерных ограждений; б) устройство (монтаж) дорожных знаков; в) капитальный ремонт пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения района в части элементов обустройства; г) актуализация Проекта организации дорожного движения; д) ПСД на устройство (монтаж) недостающих элементов обустройства автомобильных дорог, проверка достоверности определения сметной стоимости, технадзор. - проведение профилактических мероприятий по БДД в образовательных учреждениях в рамках уроков ОБЖ и внеклассных мероприятий; - обновление дорожной разметки на пешеходных переходах вблизи детских образовательных учреждений; - установка пешеходных ограждений, искусственных дорожных неровностей, светофоров Т.7 вблизи детских образовательных учреждений и мест массового скопления людей; -создание системы взаимодействия на население с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, в том числе изготовление и установка информационных баннеров; |
| Вариант № 3 (Максимальный) |  |
| 1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта | - организация защитных насаждений вдоль дорог, автотранспортных предприятий и гаражей; - строительство (реконструкция) автокомплекса, двух СТО, одной АЗС; - строительство путепроводов и транспортных развязок в разных уровнях; - внедрение системы повышения экологических характеристик, осуществление контроля за состоянием автотранспортных средств; - создание и внедрение единой системы контроля качества топлива на АЗС района; - проведение мониторинга транспортного спроса, в т.ч. сторонними организациями, корректировка транспортной модели (ежегодные исследования на дорогах и общественном транспорте) |
| 2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов | - реконструкция остановочных павильонов; - оптимизация парка подвижного состава общественного транспорта в соответствии с потребностями настоящего времени; - увеличение протяженности маршрутов автобусного сообщения на 13 км; |
| 3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства | - организация парковочных мест вдоль центральных улиц района; - упорядочение и организация парковок около МКД; - организация открытых стоянок; |
| 4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения | - расширение и благоустройство ул. Ленина в соответствии с категорией улицы; - организация велопарковок вблизи объектов притяжения; - организация транспортных веломаршрутов |
| 5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб | - создание грузового транспортного каркаса, включающего пути пропуска основных потоков грузового транспорта; - обновление, расширение номенклатуры, увеличение количества подвижного состава коммунальных и дорожных служб; - организация доступа автомобилей коммунальных и дорожных служб к местам их деятельности |
| 6. Мероприятия по развитию сети дорог района | - реконструкция автомобильных дорог; |
| 7. Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения | - мероприятия по устройству (монтажу) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения (капитальный ремонт в части элементов обустройства автомобильных дорог): а) устройство (монтаж) барьерных ограждений; б) устройство (монтаж) дорожных знаков; в) капитальный ремонт пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения района в части элементов обустройства; г) актуализация Проекта организации дорожного движения; д) ПСД на устройство (монтаж) недостающих элементов обустройства автомобильных дорог, проверка достоверности определения сметной стоимости, технадзор. - проведение профилактических мероприятий по БДД в образовательных учреждениях в рамках уроков ОБЖ и внеклассных мероприятий; - обновление дорожной разметки на пешеходных переходах вблизи детских образовательных учреждений; - установка пешеходных ограждений, искусственных дорожных неровностей, светофоров Т.7 вблизи детских образовательных учреждений и мест массового скопления людей; -создание системы взаимодействия на население с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, в том числе изготовление и установка информационных баннеров; - установка камер фотовидеофиксации нарушений; - организация пешеходных переходов в разных уровнях |

Все варианты развития транспортной инфраструктуры района удовлетворяют потребностям района в настоящем времени, а также на перспективу до 2027 г. В настоящий момент существующая дорожная сеть района загружена в среднем на 40%, что говорит о наличии резерва пропускной способности. Тем не менее, ряд улиц требуют реконструкции, а районы перспективной застройки – строительства новых дорог, что учтено всеми вариантами развития транспортной инфраструктуры.

В районе в настоящий момент отсутствует специальная инфраструктура для велосипедного движения. Базовым вариантом не предусмотрено строительство велодорожек на территории района, оптимальный вариант предусматривает организацию транспортных веломаршрутов, протяженностью 3 км. Однако в настоящий момент пешеходная инфраструктура развита также достаточно слабо, и ее развитие видится наиболее приоритетным – оптимальным и максимальным вариантами развития предусмотрено разработка ПСД и строительство тротуаров на ряде улиц района.

Пассажирские перевозки в районе осуществляются по 3муниципальным маршрутам. Вариантами развития предполагается увеличение протяженности дорог, по которой проходит общественный транспорт до 13 км.

Проблема безопасности дорожного движения также является одной из основных для района. Мероприятия вариантов развития транспортной инфраструктуры предусматривают комплекс мероприятий по снижению аварийности и количества ДТП с пострадавшими.

4. Мероприятия по ОДД для предлагаемого к реализации варианта проектирования и их очередность

| № п/п | Наименование мероприятий | Технико-экономические параметры | Очередность реализации, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по ОДД по видам транспорта |  |  |  |
| 1.1 | Организация защитных насаждений вдоль дорог, автотранспортных предприятий и гаражей | Разрабатываются в соответствии с нормативными актами района | 2020 |
| 1.2 | Создание автокомплекса | Параметры определяются проектом | 2020 |
| 1.3 | Строительство двух СТО | Параметры определяются проектами | 2024 |
| 1.4 | Строительство двух АЗС | Параметры определяются проектами | 2024 |
| 1.5 | Внедрение системы повышения экологических характеристик, осуществление контроля за состоянием автотранспортных средств | Разрабатываются в соответствии с нормативными актами района | 2022 |
| 1.6 | Создание и внедрение единой системы контроля качества топлива на АЗС района | Разрабатываются в соответствие с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2008 г. №118 «Об утверждении Технического регламента», «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту». | 2024 |
| 2. Мероприятия по ОДД, созданию транспортно-пересадочных узлов |  |  |  |
| 2.1 | Увеличение протяженности маршрутов автобусного сообщения на 13 км | Разрабатываются в соответствии с нормативными актами района | 2020 |
| 3. Мероприятия по ОДД для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства |  |  |  |
| 3.1 | Организация парковочных мест вдоль центральных улиц района | 60 машиномест | 2024 |
| 3.2 | Упорядочение и организация парковок около МКД | 80 машиномест | 2022 |
| 3.3 | Организация открытых стоянок | 100 машиномест | 2023 |
| 4. Мероприятия по ОДДдля пешеходного и велосипедного передвижения |  |  |  |
| 4.1 | Расширение и благоустройство ул. Ленина в соответствии с категорией улицы | Параметры определяются генеральным планом | 2020 |
| 4.2 | Организация транспортных веломаршрутов | протяженность –3 км, ширина 1 м | 2020 |
| 5. Мероприятия по ОДД для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб |  |  |  |
| 5.1 | Создание грузового транспортного каркаса, включающего пути пропуска основных потоков грузового транспорта | Протяженность 16,5 км | 2025 |
| 6. Мероприятия по ОДД для развития сети дорог района |  |  |  |
| 6.1 | Реконструкция автомобильных дорог | Протяженность –2,5 км, расчетная скорость 60 км/ч, 2 полосы, двухстороннеедвижение | 2019 |

5. Оценка требуемых объемов финансирования и эффективности мероприятий по ОДД

Основными параметрами интегральной оценки эффективности мероприятий ОДД являются время в пути и распределение средней скорости. Также для оценки эффективности использовались такие показатели как вероятность возникновения ДТП, экологическая нагрузка на окружающую среду и доступность объектов транспортной инфраструктуры.

| Наименование мероприятий | Вид транспорта/ дорожного хозяйства | Оценка социально-экономической эффективности | Цель программы | Задачи программы | Источник финан-сирования | Нормативный документ градостроительного проектирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта | Автомобильный/ дороги общего пользования местного значения | Снижение экологической нагрузки на окружающую среду на 10%; Снижение времени простоя транспортных средств на 15% | Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности района | Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность | Федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники | Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования |
| 2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов | Автомобильный/ предприятия, оказывающие услуги перевозок общественным транспортом | Снижение времени в пути пассажирам на 5% | Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности района | Формирование условий для социально-экономического развития | Местный бюджет | Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования |
| 3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства | Автомобильный/ дороги общего пользования местного значения | Увеличение доступности объектов транспортной инфраструктуры на 25% | Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности района | Формирование условий для социально-экономического развития | Местный бюджет, внебюджетные источники | Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования |
| 4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения | Автомобильный/ дороги общего пользования местного значения | Снижение времени в пути пешеходам на 20%; снижение вероятности ДТП с участием пешеходов и велосипедистов на 40% | Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности района | Снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду | Местный бюджет | Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования |
| 5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб | Автомобильный/ Предприятия дорожного хозяйства | Улучшение качества обслуживания территории района на 50% | Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности района | Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность | внебюджетные источники | Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования |
| 6. Мероприятия по развитию сети дорог района | Автомобильный/ дороги общего пользования местного значения | Увеличение скорости движения на 30%, снижение времени в пути на 30% | Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности района | Обеспечение безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения | Местный бюджет | Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования |