Состав схемы теплоснабжения села Новобураново на период до 2026г.

Разработанная схема теплоснабжения села Новобураново включает в себя:

1.Общие положения.

2. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения.

3. Общая характеристика села.

4.Пояснительная записка

5. Объемы потребления тепловой энергии села.

6.Предложения реконструкции и технического перевооружения источников  теплоснабжения

7.Перспективы потребления ресурсов в сфере теплопотребления в административных границах поселения.

1. Общие положения.

Схема теплоснабжения села Новобураново на период с 2016 по 2026 год выполнена во исполнение требований Федерального Закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 года, устанавливающего статус схемы теплоснабжения как документа, содержащего материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Схема теплоснабжения села Новобураново разработана  на период 10 лет с расчетным сроком до 2026 года.

Работа выполнена с учетом требований:

 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

 Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

 Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

и на основе исходных данных и материалов, полученных от администрации села Новобураново и теплоснабжающей организации ООО «Новобурановское ЖКХ».

2. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения села Новобураново.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения села на период до 2026 г. являются:

1.Обследование системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении села.

2.Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения села до 2026 года.

3. Общая характеристика сельского поселения

Село Новобураново находится на территории Предалтайской возвышенной наклонной равнины в южной части Усть-Калманского муниципального района. Численность населения 1013 человек.

Климат района резко-континентальный с высоким атмосферным давлением зимой и пониженным летом. Континентально-умеренные воздушные массы из Центральной Азии и континентально-арктические с севера обуславливают большую изменчивость метеоусловий, приводят к значительным суточным и годовым колебаниям температуры. Зима суровая и продолжительная (до 5-6 месяцев) с многочисленными метелями, лето короткое и жаркое с редкими ливневыми дождями. Средняя температура самого холодного месяца – января составляет 14,5 °С, самого жаркого – июля 19,7 °С. Амплитуда колебания температур составляет 34,2 °С. Переход от минусовой температуры к плюсовой и обратно происходит в марте-апреле и октябре-ноябре. Среднегодовые температуры изменяются от -1,5 °С до 2,3 °С. Безморозный период составляет 120-130 дней.

Общая площадь отапливаемых теплоснабжающей организацией помещений составляет 1,691  тыс.м2.

Общая площадь школы – 1880 м2

Централизованным теплоснабжением обеспечены 4 объекта соцбыта (2 магазина, отделение почтовой связи «Почта России», отделение ОАО Сбербанка России). В одном двухквартирном доме 1-этажной застройки и в двух домах 2-этажной застройки (по 16 квартир в каждом) также имеется централизованное теплоснабжение.

На автономном отоплении на территории административных границ находится сельская школа.

4. Пояснительная записка

Централизованное снабжение потребителей теплом осуществляется котельной на угле, производящей и подающей горячую воду в систему отопления.

В центральной котельной установлен один котел марки Квр – 0,2.Общая длина теплотрассы составляет – 161м; диаметр труб – 108 мм; год прокладки – 1989 г.

Ресурсоснабжающей организацией в сфере централизованного теплоснабжения  является ООО «Новобурановское ЖКХ». Учета отпуска тепла у потребителей тепловой энергии на нужды отопления не осуществляется. Регулирование отпуска тепла ведется в соответствии с температурным графиком и осуществляется непосредственно в котельной.

Основное оборудование в котельной ООО «Новобурановское ЖКХ» находится в плохом состоянии. Оборудование часто выходит из строя. Котельная требует ремонта с заменой котла и приобретением второго запасного котла. Все ремонтные работы производятся организацией за счет средств собственников квартир, помещений.

Оплата за потребление тепла населением и сторонними потребителями осуществляется по рассчитанным поставщиком тепловых услуг и утвержденным общим собранием жильцов тарифом.

5. Объемы потребления тепловой энергии села

Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в с.Новобураново.

| Тип объекта | Количество потребителей | Отапливаемая площадь, м2 | Объемы производства тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление |
| 1 |  | 2 | 3 |
| - Жилые многоквартирные дома | 53 чел | 1469,95 | 46,597 |
| - Общественные здания |  | 220,74 | 6,708 |
| - Школа /детский сад |  | 1880 | 60,16 |
| Итого: |  | 3570,69 | 113,47 |

Для теплоснабжения школы используется котельная на угле с двумя установленными котлами марки Квр-0,25Н.  Протяженность теплотрассы составляет 40 метров. Теплотрасса проложена из полипропиленовых труб диаметром 63 мм. Год ввода котельной  в экусплуатацию и закладки теплотрассы 2013.

6.Предложения реконструкции и технического перевооружения источников  теплоснабжения.

Изношенность системы теплоснабжения уличной и внутридомовой  для обеспечения населения теплом составляет   70 %, что является причиной потери тепла в сетях и увеличивает расход угля, электроэнергии и воды.

Основное оборудование в котельной ООО «Новобурановское ЖКХ» находится в плохом состоянии. Оборудование часто выходит из строя. В постоянной работе находится 1 котел. Для бесперебойной работы котельной требуется второй (резервный)котел, который будет запускаться при поломке основного котла.

Требуется ремонт теплотрассы, замена внутриквартирной системы отопления на новую, либо полная очистка старых систем. Также замены требует и уличные трубы, а именно замена на трубы меньшего диаметра.

В постоянной работе находится 1 котел. Для бесперебойной работы котельной требуется второй (резервный)котел, который будет запускаться при поломке основного котла.

Принятие Инвестиционной программы позволит решить указанные проблемы, обеспечить потребителей качественными услугами теплоснабжения, разработать схему постепенной замены теплосистемы, осуществить замену ветхой системы  на новую,  более качественную.

7.Перспективное потребление ресурсов в сфере теплопотребления в административных границах поселения.

С развитием растениеводства,  животноводства и промышленного производства в агро животноводческом комплексе ООО «Бурановское»  численность населения в селе ежегодно увеличивается, пустые квартиры постепенно заполняются его работниками. Семьи встают на очередь мест детям в детском саду, прибавляется численность детей в школе.

Жители села, пользующиеся коммунальными услугами по теплоснабжению, ежегодно отстаивают право на пользование данными услугами, просят не закрывать котельную. Есть желающие подключиться к централизованному теплоснабжению, поэтому перспективы развития инфраструктуры у села имеются.