ВОДОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПОНОМАРЁВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

УСТЬ-КАЛМАНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

I.Общие положения

Основанием для разработки схемы водоснабжения  М.О. Пономарёвский сельсовет   Усть-Калманского района Алтайского края является:

-Федеральный закон от 07 .12.2011 № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении»;

- Решение Совета депутатов Пономарёвского сельсовета  от 24.12.2015 № 64 «Об утверждении схемы водоснабжения М.О.  Пономарёвского  сельсовета»;

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

- Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83;

- Водный кодекс Российской Федерации

II.Состав схемы водоснабжения

М.О. Пономарёвский сельский сельсовет на период до 2020г.

Разработанная схема водоснабжения  сельского поселения включает в себя:

1.Общие положения

2. Цели и задачи разработки схемы водоснабжения.

3. Общую характеристику сельского поселения.

4. Схема водоснабжения с. Пономарёво, пос. Западный.

5.Пояснительная записка

6.Предложения реконструкции и технического перевооружения источников   водоснабжения.

7.Перспективное потребление ресурсов в сфере водопотребления в административных границах поселения

II.Цели и задачи разработки схемы водоснабжения

М.О. Пономарёвский  сельский совет.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем , обеспечению комфортных и безопасных условий для проживания в М.О. Пономарёвский сельсовет , обеспечению надежного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения , внедрения энергосберегающих технологий.

Основными задачами при разработке схемы водоснабжения сельского поселения на период до 2020 г. являются:

1.Обследование системы водоснабжения и водоотведения  и анализ существующей ситуации в водоснабжении сельского поселения.

2.Выбор оптимального варианта развития водоснабжения и основные рекомендации по развитию системы водоснабжения сельского поселения до 2020года.

Водоснабжающая организация -  Муниципальное унитарное предприятие «Пономарёвское жилищно-коммунальное хозяйство».

Мероприятия по развитию системы водоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу водоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

III. Общая характеристика сельского поселения

М.О. Пономарёвский сельсовет расположено в северной зоне Усть-Калманского муниципального района. Численность населения 461человека , в состав сельского поселения входит два населённый пункта с.Пономарёво, пос. Западный.

Климат умеренно-континентальный, с нежарким коротким летом и умеренно холодной зимой. Его формирование связано с теплыми и влажными воздушными массами Атлантики с одной стороны и холодными арктическими с другой стороны. Среднегодовая   многолетняя температура воздуха составляет 4,2оС. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 20,9о-21,8°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет (-)18,9о-(-) 19,7°С. Отопительный сезон – 216 дней.

Общая площадь жилищного фонда 12,2 тыс. кв.м, в т.ч , централизованным холодным водоснабжением 8,6тыс. кв.м.

Централизованным холодным водоснабжением обеспечены 3 объектов соцкультбыта. В 172 жилых домах 1-этажной застройки имеется централизованное холодное водоснабжение , в 42 жилых домах индивидуальные септики.

VI. Пояснительная записка

На производственные и хозяйственные питьевые нужды Пономарёвского сельского поселения в настоящее время используется вода из действующих артезианских скважин в   селе Пономарёво -  1 скважины, в пос. Западном - 1 скважины, на которых установлены погружные насосы ЭЦВ-6-10-110..

1.Ресурсоснабжающей организацией в сфере холодного водоснабжения  является МУП       « Пономарёвское ЖКХ» .

Населенный пункт с Пономарёво, добыча подземных вод осуществляется с использованием скважины А-4-92 глубина 93 м, максимальный водоотбор – 112м3/сутки, допустимое понижение уровня – 63м, в пос Западном скважина А-4-64 глубина 101, максимальный отбор 50 м3/сутки, допустимое понижение уровня 68 м.

Цель добычи подземных вод – хозяйственно-питьевое водоснабжение.

Источник водоснабжения

Водопроводные сооружения и скважины

с. Пономарёво

Хозяйственно-питьевые нужды населения.

Артскважина А-4-92 с. Пономарёво географические координаты с.ш.52-04-23, в.д. 83-07-38,площадь горного отвода 0,36, глубина горного отвода 90, глубина скважины – 93 м, максимальный водоотбор – 6,3 м3/ часа, год строительства – 1992г.

Водонапорной башни нет.

Водопроводная сеть частично закольцована общая длина 3,6 км., в том числе из полиэтилена 1,7 км. ДУ- 100 год прол. 1989-1990 г.г., осальное чугунные трубы ДУ-100

Артскважина № А-4-64 пос. Западный географические координаты с.ш. 52-07-55, в.д. 83-03-30, площадь горного отвода 0,36, глубина горного отвода 91, глубина скважины 101 м,максимальный водоотбор – 6,3 м3/час, год постройки 1976

Водонапорная башня емкостью 16 м3, высотой 10 м.

Водопроводная сеть закольцована общая длина 1500 м.. из чугунных  труб диам.-100м., год прокл.1979годы

V. Расчетные расходы воды

Расчетное водопотребление включает:

расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения;

расход воды на поливку приусадебных участков;

расход воды на противопожарные нужды.

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению и водоотведению установлены Администрацией Алтайского края в соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306 « Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» и составляют с 01.01.2013 года:

В настоящее время объём отпуска за 2015 год составляет 34 тыс.км.кб.,

в том числе 30 тыс.м.кб.населению

3,2 тыс.м.кб прочие организации

0,8 тыс.м.кб. безвозвратные потери

VI. Предложения реконструкции и технического перевооружения источников   водоснабжения и водоотведения

Всего в Пономарёвском сельском поселении протяженность водопровода составляет 5100м. метров, в том числе из полиэтилена ДУ 100 -1700 метров проложены 1989-1990 годов, остальные 3400м. проложены в 1975 -1985г. из стальных труб изношенность, которых составляет 90%, что является причиной недопоставки воды потребителям и увеличивает расход электроэнергии.

Принятие Инвестиционной программы позволит решить указанные проблемы, обеспечить потребителей качественными услугами водоснабжения , разработать схему постепенной замены стальных труб , осуществить замену ветхих на трубы пенополиуретановой .

В 2012- 2020г. в рамках комплексной программы развития коммунальной инфраструктуры поселения планируется замена ветхих стальных труб на трубы в пенополиуретановой ,

Предполагается установка приборов учета и регулирования расходования воды.

VII. Перспективное потребление ресурсов в сфере водопотребления и водоотведения в административных границах

Пономарёвского сельского поселения

Численность населения в поселении ежегодно сокращается, поэтому нет перспектив строительства многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры.